Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2010

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych -zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych"

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

Załącznik nr 1.1

WYMOGI  TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE MEBLI SOCJALNYCH-BIUROWYCH

O KONSTRUKCJI PŁYCINOWEJ

| L.p. | Wymagane parametry # Opis minimalnych wymagań |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Meble o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami ) wykonane z płyty meblowej dwustronne laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m3. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek. |  |  |
|  | Meble posadowione na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiających ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki, uchwyty metalowe, kolorystycznie ujednolicone o powierzchni srebrna satyna. |  |  |
|  | Blaty robocze o gr. min 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą w zabudowie meblowej uszczelnione odpowiednią listwą z tworzywa. |  |  |
|  |  | Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |
|  |  | Szuflady typu METABOX o prowadzeniu rolkowym, z funkcją samodomykania i blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. Ilość szuflad określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. |  |
|  |  | Zawiasy Zawiasy do drzwi nierdzewne, dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociagu (samodomykania) oraz spowalniaczem (tłumieniem odgłosu końcowego domykania) z początkiem amortyzowania przy zamknięciu kąta otwarcia 40º. Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia brudnych zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Kąt otwarcia w zależności od usytuowania mebli oraz przewidzianej funkcji lub ewentualnej kolizji otwartych drzwi min. 85º lub 160º do uzgodnienia z Użytkownikiem. |  |
|  |  | Szafki pod biurkowe (typu pomocnik) mobilne, muszą posiadać sztywne podwozie jezdne zespolone z konstrukcją nośną mebla. Koła wykonane z materiałów nie barwiących podłoża. Dwa koła z blokadą jazdy i obrotu. |  |
|  |  | Półki w szafkach z regulacją skokową (max. co 50mm) na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Półki płycinowe oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności chemicznej. |  |
|  | Kolorystyka płyt meblowych, blatów i okucia zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów, lecz nie później niż do 3 dnia od dnia podpisania umowy |  |  |
|  | Wykonawca zapewni w cenie oferowanego przedmiotu zamówienia, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu. |  |  |
|  | Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie każdej zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania szczegółowych obmiarów dodatkowych wszystkich pomieszczeń w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów mebli i zabudów przed ich wykonaniem oraz uzgodnienia zmian z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych podanych w specyfikacji jako suma poszczególnych wymiarów w zakresie +/- 5% . |  |  |

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……

…………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2010

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych -zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych"

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

Załącznik nr 1.2

WYMOGI  TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE MEBLI W SYSTEMIE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ 
Z WYPEŁNIENIEM Z PŁYTY MEBLOWEJ

| L.p. | Wymagane parametry # Opis minimalnych wymagań |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Meble medyczne o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko -udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych typu MDF, melaminowanych w klasie higieny E1. Wszystkie fronty mebli, półki okleinowane laminatem wysokociśnieniowym o grubości co najmniej 0,8 mm typu HPL o wysokiej odporności na ścieranie, zarysowania i środki dezynfekcyjno-myjące. |  |  |
|  | Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości opisanej specyfikacji wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona |  |  |
|  |  | Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie - blaty robocze o grubości mm 36 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią listwą z tworzywa. - blaty robocze do mebli medycznych z najwyżej jakości dostępnych na rynku o gr. min 30 mm mineralno-akrylowe z zaokrąglonymi krawędziami, rowkiem przeciwzaciekowym, blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z szerokiej palety barw. Zlewy i umywalki mineralno-akrylowe z najwyżej jakości dostępnych na rynku. Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. Blaty wyposażone w tylny rant o wysokości 40 mm |  |
|  |  | Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |
|  |  | Drzwi pełne. Wykonane z płyty meblowej laminowanej laminatem typu HPL o gr. min. 0,8 mm odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła osadzonego w ramie metalowej wyposażone w zamki. Uchwyty w kształcie litery U wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali malowane farbą proszkową do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
|  |  | Szuflady Zastosowane w meblach prowadnice szufladowe typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne po wysunięciu szuflady). Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego w całości wykonane ze stali nierdzewnej malowane farba proszkową wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych wykonanych ze stali nierdzewnej, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Szuflady z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. Szuflady zastosowane w biurkach typu TANDEMBOX, z zintegrowanym hamulcem zapewniającym ciche i delikatne zamykane. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. Wszystkie szafki z szufladami wyposażone w zamek centralny do zamykania kilku szuflad na raz. Ilość szuflad określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. |  |
|  |  | Zawiasy Zawiasy do drzwi nierdzewne, dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociagu (samodomykania) oraz spowalniaczem (tłumieniem odgłosu końcowego domykania) z początkiem amortyzowania przy zamknięciu już przy kącie otwarcia 40º. Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia brudnych zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Kąt otwarcia w zależności od usytuowania mebli oraz przewidzianej funkcji lub ewentualnej kolizji otwartych drzwi min. 85º lub 160º do uzgodnienia z Użytkownikiem. |  |
|  |  | Półki w szafkach z regulacją skokową (max. co 50mm) na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Półki płycinowe oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. Wsporniki półek osadzone na metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami. Rastry mocowane do boków poszczególnych szaf. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy. Wsporniki wyposażone w gumowe wibroizolatory. |  |
|  | Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty |  |  |
|  | Kolorystyka mebli i blatów oraz okucia zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów, lecz nie później niż do 3 dnia od dnia podpisania umowy |  |  |
|  | Wykonawca zapewni w cenie oferowanego przedmiotu zamówienia, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu. |  |  |
|  | Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie każdej zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania szczegółowych obmiarów dodatkowych wszystkich pomieszczeń w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów mebli i zabudów przed ich wykonaniem oraz uzgodnienia zmian z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych podanych w specyfikacji jako suma poszczególnych wymiarów w zakresie +/- 5% . |  |  |

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……

…………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2010

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych -zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych"

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

Załącznik nr 1.3

WYMOGI  TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE MEBLI  ZE STALI OCYNKOWANEJ

MALOWANEJ FARBĄ PROSZKOWĄ

| L.p. | Wymagane parametry # Opis minimalnych wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Korpus Meble w całości wykonane z blachy ocynkowanej elektrolitycznie, malowanej farbą proszkową w kolorze wg. palety RAL zgodnie z życzeniem Zamawiającego. Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Tył szaf i szafek o powierzchni większej niż 0,8 m2 z wykonstruowanym, widocznym, usztywniającym, trapezowym przetłoczeniem. Dna szaf i szafek w technologii jak wyżej z widocznym, niewielkim przetłoczeniem. |  |
|  | Nóżki Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 150 mm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga / ściana są wyoblone. |  |
|  | Ściany wewnętrzne Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet max. co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. |  |
|  | Szuflady Zastosowane w meblach prowadnice szufladowe typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego w całości wykonane z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowane farba proszkową lub ze stali kwasoodpornej gat. OH19N9. Wyposażone w wykonstruowane poprzez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych wykonanych ze stali nierdzewnej, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Nie dopuszcza się gniazd podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). Rodzaj zastosowanych szuflad określa formularz asortymentowo – cenowy. |  |
|  | Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w formularzu asortymentowo – cenowym o niżej podanym standardzie: - blaty robocze o gr. min 30 mm z materiału typu Corian lub innego równoważnego mineralno-akrylowego, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowania, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z szerokiej palety barw. Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. |  |
|  | Drzwi, fronty szuflad, uchwyty Wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów zapewniająca szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu). Uchwyty wykonane ze stali malowanej farbą proszkową w kształcie litery U. Pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone. Wszystkie drzwi uchylne oszklone wykonane ze szkła bezpiecznego o grubości min. 6 mm. Zawiasy, uchwyty i zamki patentowe 3- punktowe, osadzone w ramie okiennej. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo. Wszystkie szafki stojące, wiszące oraz szafy z drzwiami wyposażone w zamki typu „baskwil”. Wszystkie szafki z szufladami wyposażone w zamek centralny do zamykania kilku szuflad na raz . Wybór kierunku otwierania drzwi do wyboru przez Zamawiającego na etapie uzgodnień przedwykonawczych i wykonania aranżacji poszczególnych pomieszczeń. |  |
|  | Półki Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą rastrów z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max. co 25mm, na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w silikonowe wibroizolatory wygłuszające półkę. Rodzaj zastosowanych półek określa formularz asortymentowo – cenowy lub użytkownik. |  |
|  | Zawiasy Zawiasy do drzwi nierdzewne, dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociagu (samodomykania) oraz spowalniaczem ( tłumieniem odgłosu końcowego domykania ). Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Zawiasy o kącie otwarcia w zależności od usytuowania mebli oraz przewidzianej funkcji. |  |
|  | Zespół jezdny w meblach mobilnych Składający się z kół o konstrukcji z materiału nierdzewnego kwasoodpornego z bieżnikiem tłumiącym odgłos toczenia i nie brudzącym . Przy kołach odboje typu rolkowego lub inne jeżeli są opisane. Średnica kół opisana w formularzu asortymentowo- cenowym |  |
|  | Podane w formularzu – asortymentowo - cenowym wymiary są wymiaram przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania szczegółowych obmiarów dodatkowych wszystkich pomieszczeń w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów mebli i zabudów przed ich wykonaniem oraz uzgodnienia zmian z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych podanych w specyfikacji jako sumę poszczególnych wymiarów w zakresie +/- 5% . |  |

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……

…………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2010

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych -zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych"

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

Załącznik nr 1.4

WYMOGI I PARAMETRY TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNE POZOSTAŁEGO SPRZĘTU

Poz. nr 1 	KRZESŁO OBROTOWE DO BIURKA

Producent i typ :

| Wymagane parametry # Opis minimalnych wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- |
| Podstawa jezdna pięcioramienna chromowana 690 mm-/+ 10% na kółkach |  |
| Regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej |  |
| Wysokość siedziska (regulacja) 455-545 mm -/+ 10% |  |
| Wysokość całkowita krzesła 1215-1305 mm -/+ 10% |  |
| Wysokość oparcia mim 560 mm |  |
| Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 |  |
| Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach |  |
| Krzesło wyposażone w regulowany zagłówek |  |
| Krzesło posiada regulowane podłokietniki wykonane z aluminium i poliuretanu Wysokość 215 mm |  |
| Krzesło posiada mechanizm regulacji kąta oparcia pleców |  |
| Rodzaj i kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy Tapicerka nr 1 Skład : - Warstwa wierzchnia 100% vinyl - Podkład 100% poliester HI-loft Gramatura 685 g/m² Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale Trudnopalność Wysoka ochrona przeciw bakteryjna i przeciwgrzybiczna Ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra) Tapicerka nr 2 Skład : - Warstwa wierzchnia 100% vinyl - Podkład 100% poliester HI-loft Gramatura 650 g/m² Odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale Trudnopalność Wysoka ochrona przeciw bakteryjna i przeciwgrzybiczna Tapicerka nr 3 Skład :- 100% Polipropylen Gramatura 230 g/m² Odporność na ścieranie zgodnie z EN 14465:2003 ocena A - Trudnopalność Tapicerka powinna posiadać atest higieniczny wydany przez PZH |  |
| Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |

Poz. nr 2	KRZESŁO NA STELAŻU METALOWYM

Producent i typ :

| Wymagane parametry # Opis minimalnych wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- |
| Krzesło na stelażu metalowym o przekroju owalnym chromowanym |  |
| Rodzaj i kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy Tapicerka nr 1 Skład : - Warstwa wierzchnia 100% vinyl - Podkład 100% poliester HI-loft Gramatura 685 g/m² Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale Trudnopalność Wysoka ochrona przeciw bakteryjna i przeciwgrzybiczna Ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra) Tapicerka nr 2 Skład : - Warstwa wierzchnia 100% vinyl - Podkład 100% poliester HI-loft Gramatura 650 g/m² Odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale Trudnopalność Wysoka ochrona przeciw bakteryjna i przeciwgrzybiczna Tapicerka nr 3 Skład :- 100% Polipropylen Gramatura 230 g/m² Odporność na ścieranie zgodnie z EN 14465:2003 ocena A - Trudnopalność Tapicerka powinna posiadać atest higieniczny wydany przez PZH |  |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) 545x820x425 mm (± 10%) |  |
| Wymiary siedziska 470x420 mm (± 5%) |  |
| Wymiary oparcia 470x340 mm (± 5%) |  |
| Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |

Poz. nr 3	Kozetka rehabilitacyjna

| Wymagane parametry # Opis minimalnych wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- |
| Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo |  |
| Leże dwusegmentowe tapicerowane bezszwowo materiałem zmywalnym odpornym na środki dezynfekcyjne- kolor do wyboru przez Zamawiającego |  |
| Zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie od – 70 º do +45º |  |
| Kozetka z ręczną regulacją wysokości w zakresie od 550mm do 750mm (+/-20mm) |  |
| Wymiary: - długość: 1900 mm (+/- 20 mm) - szerokość: 550 mm (+/- 20 mm) - wysokość: od 550 do 750 mm (+/- 20 mm) |  |
| Obciążenie kozetki min. 150 kg |  |
| Kozetka wyposażona w uchwyt na prześcieradło jednorazowe |  |

Poz. nr 4	Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy  KLASA A+

| Wymagane parametry # Opis minimalnych wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- |
| Wymiary : 818x595x548 mm +/- 50 mm |  |
| Klasa energetyczna mim. A + |  |
| Pojemność całkowita netto 117L |  |
| Pojemność chłodziarki netto 98L |  |
| Pojemność zamrażalki netto 17L |  |
| Automatyczne odszraniane chłodziarki |  |
| Wyposażona w dwie półki |  |
| Możliwość obustronnego montażu drzwi |  |
| Oświetlenie wewnętrzne |  |
| Nóżki o regulowanej wysokości |  |
| Kolor obudowy biały lub srebrny – kolor do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy |  |
| Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |

Poz. nr 5	Zmywarka przemysłowa

| Wymagane parametry Opis minimalnych wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- |
| Wyposażona w programator elektroniczny |  |
| Wyświetlacz cyfrowy temperatury wody mycia i płukania |  |
| Funkcja wyparzania 90 °C |  |
| Dodatkowy program z wyborem długości cyklu od 27 do 627 s |  |
| Program opróżniania i samooczyszczania |  |
| Wyposażona w dozownik płynu myjącego |  |
| Wyposażona w dozownik płynu płuczącego |  |
| Wymagana pompa spustowa wody |  |
| Wyposażona w min. 2 kosze 500 x 500 mm |  |
| Wyposażona w kubki do sztućców |  |
| Na wyposażeniu przewód zasilający z wtyczką |  |
| Wymiary: 600 x 600 x 850 mm |  |
| Prześwit drzwi 385 mm - wysokość |  |
| Cykle mycia 60,120,140,180s |  |
| Moc znamionowa 6,55kW |  |
| Zasilanie elektryczne 3N ~400 V 50 Hz |  |

Poz. nr 6	Lodówka wolnostojąca

| Wymagane parametry Opis minimalnych wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- |
| Wymiary 1800 x 629 x 550 mm +/- 100 mm |  |
| Klasa energetyczna mim. A + + |  |
| Pojemność całkowita netto 276 L |  |
| Pojemność chłodziarki netto 197L |  |
| Pojemność zamrażalki netto 79L |  |
| Automatyczne odszraniane chłodziarki |  |
| Ilość termostatów dwa |  |
| Wyposażona w trzy szklane półki |  |
| Zamrażalnik wyposażony w trzy pojemniki |  |
| Możliwość obustronnego montażu drzwi |  |
| Oświetlenie wewnętrzne |  |
| Nóżki o regulowanej wysokości |  |
| Kolor obudowy biały lub srebrny – kolor do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy |  |

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……

…………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2010

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych -zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych"

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

Załącznik nr 1.5

WYMOGI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

Poz. 1 Łózko szpitalne z materacem p/odleżynowym - 2 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. |  |
|  | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łózek opartych na dwóch i trzech kolumnach). |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2120 mm, (± 30 mm) - szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 990 mm (wymiar leża 870x2000) |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V |  |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-70° (± 2°) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu, - segment uda 0-45° (± 2°), - kąt przechyłu Trendelenburga 0-18° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-18° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 350 do 840 mm (± 30 mm) |  |
|  | Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 25 sekund. |  |
|  | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Dodatkowo pilot wyposażony w sygnalizację dźwiękową aktywowaną każdorazowo przy zmianie pozycji leża podczas odłączenia od zasilania sieciowego. Optyczny wskaźnik podłączenia do sieci oraz ładowania akumulatora. W celu bezpieczeństwa pacjenta funkcja Trendelenburga nie dostępna na pilocie przewodowym. |  |
|  | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Panel z możliwością zawieszenie na szczycie łóżka od strony nóg. |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. |  |
|  | Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego, sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie akumulatora. |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 280 mm |  |
|  | Szczyty łóżka o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z profilu stalowego, spłaszczonego ze stali węglowej, lakierowane proszkowo łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej, jakości płytą HPL (o grubości min. 8 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Górna część szczytu wyposażona w metalowy uchwyt ułatwiający transport stanowiący co najmniej 70% długości szczytu. |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery opuszczane i składane na ramę leża niezależnie aluminiowe barierki boczne, nie powiększające gabarytów lóżka, zabezpieczające pacjenta na całej długości. Każda barierka umożliwia wykorzystanie jako słupek ułatwiający wstawanie lub siadanie. Tworzywo umieszczone na barierkach pełni funkcję listwy odbojowej. Barierki w części środkowej wyposażone w tunel na przewód odprowadzający płyny fizjologiczne oraz listwy na całej długości leża umożliwiające zamontowanie na całej długości barierek uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne z płynną możliwością regulacji ustawienia dostosowującą odległość uchwytów do wzrostu pacjenta. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 |  |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka |  |
|  | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne. |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania łóżka. |  |
|  | Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg potwierdzone przez niezależny podmiot. |  |
|  | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża) |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - Wieszak kroplówki - Wysięgnik z uchwytem do ręki owalny, chromowany - Ramka do kart gorączkowych wykonana z tworzywa, spełniająca ustawę o ochronie danych osobowych - Uchwyt basenu chromowany - Kosz na kaczkę - Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. – 1 szt. |  |
|  | Dodatkowy materac powietrzny przeciwodleżynowy - Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego wytwórcy. - Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni. - System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach. - Komory umieszczone w rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20 minut. Komory w sekcji głowy winny być stale napełnione powietrzem. - Materac zbudowany z 16 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne. - Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Czas rotacji regulowany w zakresie co najmniej 10-20 minut modułem nie większym niż 5 minut. - Funkcja rotacji pracująca w trybie zmiennociśnieniowym - Materac o wymiarach 2000 x 850 x 130mm ± 10mm. - Materac z funkcją owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikrootworki. - Pompa materaca z płynna bezstopniową regulacją ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi pacjenta. - Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. Możliwość mycia i dezynfekcji. - Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania z wskaźnikami sygnalizującymi: - pracę materaca - brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową - przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją świetlną i dźwiękową - konieczność przeprowadzenia czynności serwisowych - Materac kładziony na spodni materac gąbkowy. - Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR. - Limit wagi pacjenta nie mniej niż 199 kg - Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 12 godz. - Przewód elektryczny odłączalny od pomy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem - Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy - Zasilanie 230V 50Hz |  |
|  | Deklaracja zgodności , Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. robocze |  |

Poz. 2 Szafka przyłóżkowa - 2 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). |  |
|  | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości. Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery „C”. |  |
|  | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 160 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. |  |
|  | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. |  |
|  | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 20mm) - szerokość szafki - 460 mm (± 20mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 20mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 20mm) - głębokość - 470 mm (± 20mm) |  |
|  | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. |  |
|  | Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS. Dostęp do półki tylko od frontu szafki |  |
|  | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej bez możliwości regulacji kąta pochylenia blatu. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. |  |
|  | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm) |  |
|  | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C. |  |
|  | Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. |  |
|  | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) |  |
|  | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. |  |
|  | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. |  |
|  | - Deklaracja zgodności ze znakiem CE, - WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, - Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |  |

Poz. 3 Wózek do transportu chorych - 1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV |  |
|  | Szerokość całkowita: 850 mm (± 30 mm) Długość całkowita: 2150 mm (± 30 mm) Materac o wymiarach 2000x700mm |  |
|  | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 420 - 820 mm (±30 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka. |  |
|  | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna |  |
|  | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna |  |
|  | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg. Nie dopuszcza się regulacji przechyłów wzdłużnych dostępnych z boku wózka oraz regulowanych nożnie. |  |
|  | Leże czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG |  |
|  | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia |  |
|  | Pod leżem listwa aluminiowe o długości min. 600 mm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka). |  |
|  | Szczyty wózka chromowane z tworzywowymi wstawkami. Szczyty z możliwością blokady podczas transportu. |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku |  |
|  | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° (± 3°) - regulacja płynna |  |
|  | Ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-42° (± 3°) - regulacja płynna |  |
|  | Wózek wyposażony w 6 krążków odbojowych w tym min. 4 dwuosiowe |  |
|  | Barierki boczne o długości min. 1400 mm składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża. Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości. Spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52 |  |
|  | Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym. |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża |  |
|  | Wyposażenie wózka: - wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki, - materac składający się: - pianka poliuretanowa pokryta obiciem tapicerskim, - grubość materaca min. 8 cm. |  |
|  | Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie |  |
|  | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. Nie dopuszcza się osłony przymocowanej na stałe bądź demontowanej za pomocą narzędzi. |  |
|  | Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg |  |
|  | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych z min. 10 kolorów oraz ramy wózka w tym kolor szary. |  |
|  | Deklaracja zgodności WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. robocze |  |

Poz. 4 Kozetka lekarska - szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtownika o przekroju kwadratowym 25 x 25 mm giętego, nie dopuszcza się elementów stelaża spawanych |  |
|  | Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo |  |
|  | Leże dwusegmentowe tapicerowane bezszwowo materiałem zmywalnym odpornym na środki dezynfekcyjne- kolor do wyboru przez Zamawiającego |  |
|  | Zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie +45 stopni |  |
|  | Wymiary: - długość: 1850 mm (+/- 20 mm) - szerokość: 560 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 500 mm (+/- 20 mm) |  |
|  | Obciążenie kozetki min. 160 kg |  |
|  | Kozetka wyposażona w uchwyt na prześcieradło jednorazowe – możliwość wyboru mocowania uchwyty u wezgłowia lub od strony nóg |  |
|  | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485, Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego / lub równoważne |  |

Poz. 5 Wózek zabiegowy - 1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja wózka wykonana jako szkielet metalowy lakierowany proszkowo |  |
|  | Wyposażony od góry w wyjmowaną tacę wykonaną ze stali nierdzewnej |  |
|  | Poniżej umieszczone wyjmowane cztery pojemniki tworzywowe |  |
|  | Wózek z rączką do przetaczania wózka jako przedłużenie szkieletu wózka |  |
|  | Wyposażony w obręcz na zamocowanie worka foliowego z pokrywą oraz zabezpieczeniem od spodu drabinką przed urwaniem się obciążonego worka |  |
|  | Od strony rączki do przetaczania do szkieletu wózka zamocowany druciany koszyk |  |
|  | Wózek jezdny wyposażony w cztery antystatyczne kółka w tym dwa z blokadą |  |
|  | Wymiary całkowite wózka: - długość 965 mm - szerokość 425 mm - wysokość 905 mm |  |

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……

…………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2010

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych -zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych"

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

Załącznik nr 1.6

WYMOGI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

Poz. 1 Podnośnik transportowy-1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Jezdny podnośnik transportowy elektryczny |  |
|  | Wyposażony w elektryczny system wspomagający precyzyjne pozycjonowanie ułatwiający ułożenie pacjenta |  |
|  | Konstrukcja podstawy jezdnej i kolumny podnośnika wykonana w 100% z aluminium |  |
|  | Wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia podnośnika |  |
|  | Sterowanie podnośnikiem za pomocą pilota |  |
|  | Elektryczny regulator wysokości |  |
|  | Wyposażony w system balansowy z blokadą zgodną z kierunkiem jazdy podnośnika |  |
|  | Awaryjne opuszczanie pacjenta za pomocą mechanizmu manualnego |  |
|  | Możliwość zmiany pozycji pacjenta z siedzącej w leżącą |  |
|  | Wyposażony w 4 podwójne – otwarte kółka jezdne, w tym dwa koła z blokadą |  |
|  | Możliwość stosowania bez ograniczeń pod prysznicem |  |
|  | Zintegrowana z podnośnikiem waga cyfrowa do pomiaru wagi pacjenta |  |
|  | Opuszczanie nosidła do samej podłogi |  |
|  | Wyposażony w nosidła z czteroma klipsami zatrzaskowymi |  |
|  | Wyposażony w 3 sztuki nosideł do kąpieli pacjenta wykonanych z materiału siateczkowego z oparciem na głowę w rozmiarach M, L i XL |  |
|  | Pilot z funkcją wskazująca zakłócenia w pracy podnośnika oraz informujący o zbliżającym się serwisie (przeglądzie) |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta – 185 kg. |  |
|  | Wyposażony w baterię – 1 szt. oraz ładowarkę 1 szt. |  |
|  | Podnośnik kompatybilny z wanną pielęgnacyjną |  |
|  | Wymiary podstawy jezdnej: długość 1290mm x wysokość 125mm +/- 200mm |  |
|  | Szerokość podstawy jezdnej wewnątrz/ zamknięta 540mm, rozsunięta 1040mm/ |  |
|  | Szerokość podstawy jezdnej zewnątrz/ zamknięta 700mm,rozsunięta 1180mm/ |  |
|  | Zakres podnoszenia minimum1400mm |  |
|  | Wyrób medyczny |  |

Poz. 2 Wózek transportowo-kąpielowy - 1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek transportowo-kąpielowy |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: długość 2040 mm ( +/- 100mm) szerokość 760 mm ( +/- 100mm) |  |
|  | Zakres regulacji wysokości leża: 540 - 870 mm (±50mm) |  |
|  | Konstrukcja w całości wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo |  |
|  | Barierki boczne w pełni uchylne ze stali nierdzewnej |  |
|  | Nakładany materac w formie wanny wykonany z tworzywa odpornego na temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne wyposażony w ruchomy wąż odprowadzający wodę |  |
|  | Nożycowy podnośnik |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego |  |
|  | Dwustronna regulacja wysokości |  |
|  | Wyposażony w 8 podwójnych kółek, z czego cztery kółka z blokadą kierunkową |  |
|  | Obciążenie wózka minimum 150 kg |  |
|  | Wyrób medyczny |  |

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……

…………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2010

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych -zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych"

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

Załącznik nr 1.7

WYMOGI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

Poz. 1 Stół zabiegowy – 1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Stół zabiegowy o konstrukcji stalowej, stabilnej pokrytej farbą proszkową |  |
|  | Wyposażony w czterosegmentowe tapicerowane, odporne na dezynfekcję leże z pełną regulacją do pozycji leżącej, siedzącej, Pivota, Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga |  |
|  | Wszystkie segmenty blatu regulowane sprężynami gazowymi |  |
|  | Regulacja wysokości stołu elektryczna przy pomocy pilota ręcznego |  |
|  | Stół wyposażony w podłokietniki |  |
|  | Wymagany zamontowany wieszak na prześcieradło jednorazowe |  |
|  | Wyposażony w system kółek jezdnych |  |
|  | Regulacja kąta łamania części lędźwiowej -20° do +84° |  |
|  | Regulacja kąta łamania części piersiowej -18° do + 80° |  |
|  | Regulacja kąta podnóżka -45° do +50° |  |
|  | Pozycja Trendelenburga 0° do +20° |  |
|  | Pozycja anty-Trendelenburga -18° do 0° |  |
|  | Obciążenie minimum 160kg |  |
|  | Wymiary: - długość 2000mm - szerokość 700mm - wysokość od 480 do 1000mm |  |
|  | Wybór kolorystyki do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety kolorów producenta |  |
|  | Wyrób medyczny |  |

Poz. 2 Stół rehabilitacyjny – 1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Stół rehabilitacyjny stacjonarny wyposażony w system jezdny z centralną blokadą kół |  |
|  | Konstrukcja stołu wykonana ze stali malowanej proszkowo |  |
|  | Stół wyposażony w blat trzyczęściowy z podłokietnikami tapicerowany materiałem odpornym na dezynfekcję |  |
|  | W podgłówku otwór na głowę z możliwością zamknięcia dodatkową zatyczką |  |
|  | Podgłówek regulowany przy pomocy sprężyną gazową |  |
|  | Podnóżek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej |  |
|  | Środkowa część stołu regulowana elektrycznie za pomocą siłownika elektrycznego |  |
|  | Regulacja stołu winna umożliwiać uzyskanie pozycji Pivota oraz fotela. |  |
|  | Regulacja wysokości stołu elektryczna przy pomocy pilota ręcznego |  |
|  | Stół wyposażony w uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża |  |
|  | Wyposażony w 4 regulowane stopki |  |
|  | Wyposażenie stołu w banany rehabilitacyjne – 3 szt. |  |
|  | Wyposażony w wieszak na prześcieradło jednorazowe |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia zagłówka od -80° do 45° |  |
|  | Kąt nachylenia oparcia pleców od 0° do 80° |  |
|  | Regulacja kąta łamania leża od 0° do 45° |  |
|  | Obciążenie minimalne 150kg |  |
|  | Wymiary: długość 2100mm szerokość 680mm ( szerokość odnosi się do najszerszego odcinka stołu) wysokość od 490 do 1050mm - tolerancja wymiarów stołu wynosi +/- 20mm |  |
|  | Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego z dostępnej palety kolorów producenta |  |
|  | Wyrób medyczny |  |

Poz. 3 Stół pionizacyjno-rehabilitacyjny – 1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja stołu wykonana ze stali malowanej proszkowo. |  |
|  | Podstawa stołu wyposażona w cztery regulowane stopki oraz w system jezdny z czterema skrętnymi kółkami z hamulcem |  |
|  | Blat stołu jednoczęściowy tapicerowany materiałem zmywalnym odpornym na dezynfekcje |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości oraz kąta nachylenia leża za pomocą siłownika elektrycznego |  |
|  | Wyposażony w uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża |  |
|  | Wyposażony w pilot ręczny do regulacji wysokości |  |
|  | Wyposażony w trzy pasy do stabilizacji pacjenta zapinane na zatrzask magnetyczny |  |
|  | Regulacja kata nachylenia leża 0º do + 88º |  |
|  | Wymiary: - długość 2060mm - szerokość 720mm - wysokość od 710 do 970mm Tolerancja wymiarów stołu wynosi +/- 20mm |  |

Poz. 4  Kabina UGUL wraz z kompletnym osprzętem – 1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kabina pojedyncza z drabinką |  |
| 2. | Konstrukcja wykonana z siedmiu prostokątnych ram wypełnionych prętami w formie siatki o prostokątnych oczkach oraz jednej ramy prostokątnej wykonanej w formie drabinki |  |
| 3. | Wykonana ze stali malowanej proszkowo |  |
| 4. | Wymiary: - szerokość 2000mm - głębokość 2000mm - wysokość 2000mm |  |
|  | Kompletny osprzęt do ćwiczeń i zawieszeń: - linka długość 1600 mm – 14 szt. - linka długość 960 mm – 6 szt. - linka długość 2450 mm – 1 szt. - linka długość 5720 mm – 1 szt. - linka długość 3750 mm – 3 szt. - podwieszka przedramion i podudzi 100x420 – 6 szt. - podwieszka ud i ramion 135x540 – 6 szt. - podwieszka pod miednicę 230x830 - 2 szt. - podwieszka klatki piersiowej 820 x 300 – 1 szt. - podwieszka pod głowę 150x530 – 1 szt. - podwieszka stóp 75x610 – 4 szt. - podwieszka dwustawowa Pelota 160x80 pas 40x135 – 4 szt. - pas do wyciągu za miednicę 1330x170 – 1 szt. - kamaszek 135 x 170 – 2 szt. - ciężarek miękki 0,5kg – 2 szt. - ciężarek miękki 1kg – 2 szt. - ciężarek miękki 1,5kg – 2 szt. - ciężarek miękki 2kg – 2 szt. - ciężarek miękki 2,5kg – 2 szt. - ciężarek miękki 3kg – 1 szt. - ciężarek miękki 4kg – 1 szt. - esik – 60 szt. - pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej Pelota 210x448 3 paski 30x1130 – 1 szt. - pas do stabilizacji klatki piersiowej Pelota 118x300 pas 40x1080 - 1 szt. - pas do stabilizacji podudzia Pelota 100x120 pas 40x1320 – 2 szt. - pas do stabilizacji ramienia i przedramienia Pelota 100x120 2 paski 40x365 – 2 szt. - pas do stabilizacji ud Pelota 118x300 2 paski 30x1100 – 1 szt. - pętla Glissona z orczykiem – 1 szt. |  |
| 5. | Wyrób medyczny |  |

Poz. 5 Poręcze do nauki chodzenia – 1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych farba proszkową |  |
|  | Wymiary gabarytowe 1255 x 3000 mm |  |
|  | Regulacja wysokości poręczy od 655 do 1055mm |  |
|  | Regulacja rozstawu szerokości poręczy 370 do 700mm |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie minimum 150 kg |  |

Poz. 6 Wózek inwalidzki – 2 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali precyzyjnej |  |
|  | Możliwość składania wózka |  |
|  | Wyposażony w podnóżki z możliwością ich odchylania do wewnątrz i na zewnątrz, regulacją ich wysokości oraz możliwością ich odpięcia |  |
|  | Materiał tapicerki nylonowy |  |
|  | Wyposażony w hamulce dociskowe |  |
|  | Wyposażony w podłokietniki z możliwością ich odchylania i wyciągania |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości płyty podnóżka |  |
|  | Koła tylne pneumatyczne -bezdętkowe |  |
|  | Koła przednie pełne gumowe |  |
|  | Wyposażony w stopkę pod nogę do przechylania wózka- udogodnienie dla osoby prowadzącej wózek |  |
|  | Wysokość całkowita wózka 1120 mm |  |
|  | Głębokość siedziska 450mm |  |
|  | Wysokość siedziska 510mm |  |
|  | Szerokość siedziska minimalna 565mm |  |

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……

…………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2010

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych -zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych"

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

Załącznik nr 1.8

WYMOGI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

Poz. 1 Wózek do dystrybucji leków-1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia: szerokość 760mm (+/- 10mm) głębokość 490mm (+/-10mm) wysokość 1090mm (+/-10mm) |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana z ramy aluminiowej wypełnionej panelami bocznymi w tworzywa ABS |  |
|  | Blat na wózku wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS o wymiarach długość 710 x szerokość 450mm, blat zabezpieczony rantami o wysokości 25mm zapobiegając przesuwaniu się materiałów na blacie |  |
|  | Uchwyty do przetaczania wózka są umieszczone po obu stronach wózka przy krótszych bokach, wykonane z wytrzymałego tworzywa PP |  |
|  | Wózek wyposażony w dwa centralne zamki znajdujące się po obu stronach wózka |  |
|  | Wnętrze wózka wyposażone w szuflady: z jednej strony pięć szuflad z drugiej strony wózek wyposażony w trzy szuflady, szuflady występujące po obu stronach wózka w ilości po trzy sztuki są oddzielne i działają niezależnie. Od dołu wózka: -jedna szuflada otwierana jednostronnie wypełniająca całą długość i szerokość wózka o wymiarach długość 569 x głębokość 398 x wysokość 234 mm - druga szuflada otwierana jednostronnie wypełniająca całą długość i szerokość wózka długość 569 x głębokość 398 x wysokość 155 mm - trzecia szuflada występuje po jednej i po drugiej stronie wózka jako dwie oddzielne szuflady o wymiarach 570x215 x 140mm - czwarta i piąta szuflada występuje po jednej i drugiej stronie wózka jako samodzielne oddzielne szuflady o wymiarach 570 x 215 x 60mm |  |
|  | Wyposażenie sześciu szuflad od góry obustronnie posiada po 5 wyjmowanych kuwet: - 20 kuwet o wymiarach 112 x 215 x 75mm - 10 kuwet o wymiarach 112 x 215 x 154mm - każda z kuwet wyposażona w minimum dwie ruchome plastikowe przegrody |  |
|  | Wózek wyposażony w cztery koła o średnicy 125 mm w tym dwa z hamulcem |  |

Poz. 2 Wózek wielofunkcyjny - 1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia: szerokość 690mm głębokość 518mm wysokość 1006mm |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo |  |
|  | Aluminiowa rama wózka |  |
|  | Blat na wózku wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS o wymiarach długość 640 x szerokość 510mm, blat zabezpieczony rantami o wysokości 30mm zapobiegając przesuwaniu się materiałów na blacie |  |
|  | Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy 125mm antystatycznych w przeciwpyłowej obudowie w tym dwa koła wyposażone w hamulec jedno wyposażone w blokadę kierunku jazdy |  |
|  | Koła bez widocznej osi toczenia. |  |
|  | Wózek wyposażony w pięć szuflad: - dwie pierwsze szuflady pod blatem wymiary 569 x 398 x 76mm - dwie środkowe szuflady wymiary 569 x 398 x 155mm - dolna szuflada o wymiarach 569 x 398 x 234mm |  |
|  | Szuflady na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem zabezpieczone hamulcem przed ewentualnym wypadnięciem. |  |
|  | Prowadnice spowolniające z funkcją cichego domknięcia i samodociągu |  |
|  | Ładowność jednej szuflady min 25 kg |  |
|  | Dwie szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród – rozwiązanie pozwalające na segregowanie zawartości szuflad. |  |
|  | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania możliwy do zainstalowania z obydwóch stron wózka zależnie od preferencji użytkownika |  |
|  | Wyposażony w wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa ABS, o udźwigu min. 5 kg |  |
|  | Wózek wyposażony w zamykany kosz na śmieci umieszczony na ścianie bocznej wózka w metalowym koszyku |  |
|  | Wyposażony w wieszak z dwoma haczykami na płyny infuzyjne |  |
|  | Wyposażony w uniwersalny kosz wielofunkcyjny montowany na boku wózka |  |
|  | Posiada uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty w kształcie koszyka |  |
|  | Akcesoria instalowane na aluminiowych szynach umożliwiających dowolną aranżacje elementów wyposażenia |  |
|  | Listwa odbojowa znajdująca się u podstawy wszystkich 4 ścian wózka |  |
|  | Wszystkie szuflady zamykane za pomocą zamka centralnego |  |

Poz. 3  Wózek opatrunkowy - 1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia: szerokość 690mm głębokość 518mm wysokość 927mm |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo |  |
|  | Aluminiowa rama wózka |  |
|  | Blat na wózku wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS o wymiarach długość 640 x szerokość 510mm, blat zabezpieczony rantami o wysokości 30mm zapobiegając spadaniu materiałów z blatu |  |
|  | Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy 125mm antystatycznych w przeciwpyłowej obudowie w tym dwa koła wyposażone w hamulec jedno wyposażone w blokadę kierunku jazdy |  |
|  | Koła bez widocznej osi toczenia. |  |
|  | Wózek wyposażony w trzy szuflady: - jedna szuflada wymiar 569 x 398 x 155mm - dwie szuflady wymiary 569 x 368 x 234mm |  |
|  | Szuflady na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem zabezpieczone hamulcem przed ewentualnym wypadnięciem. |  |
|  | Prowadnice spowolniające z funkcją cichego domknięcia i samodociągu |  |
|  | Ładowność jednej szuflady min. 25 kg |  |
|  | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania możliwy do zainstalowania z obydwóch stron wózka zależnie od preferencji użytkownika |  |
|  | Wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa ABS, o udźwigu min. 5 kg |  |
|  | Wózek wyposażony w zamykany kosz na śmieci umieszczony na ścianie bocznej wózka w metalowym koszyku |  |
|  | Wyposażony w koszyk metalowy ażurowy na rękawiczki montowany na ścianie bocznej wózka |  |
|  | Wyposażony w uniwersalny metalowy ażurowy kosz wielofunkcyjny montowany na ścianie bocznej wózka |  |
|  | Wózek wyposażony w aluminiowe szyny montażowe umożliwiające dowolną aranżację akcesoriów i elementów wyposażenia |  |
|  | Listwa odbojowa znajdująca się u podstawy wszystkich 4 ścian wózka |  |
|  | Wszystkie szuflady zamykane za pomocą zamka centralnego |  |

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……

…………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2010

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych -zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych"

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

Załącznik nr 1.9

WYMOGI TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE

Poz. 1  Dozownik na mydło w płynie

| # LP. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dozownik na mydło w płynie - dozownik wykonany z tworzywa ABS, kolor biały - posiada okienko do kontroli ilości mydła - możliwość szybkiego montażu/ demontażu pompki dozującej i zbiornika na mydło - pojemność dozownika 800ml - możliwość szybkiego montażu/ demontażu przycisku łokciowego - dozownik zamykany na klucz (zamek na klucz w dolnej części dozownika) - wyposażany w zestaw montażowy (kołki, śruby) - wymiary dozownika: głębokość: 11,5cm, wysokość: 225cm, szerokość: 11,5cm ( +/-0,5cm) |  |

Poz. 2  Dozownik na płyn dezynfekcyjny

| # LP. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dozownik na płyn dezynfekujący - obudowa dozownika wykonana ze stali nierdzewnej - mechanizm dozowania wykonany ze stali nierdzewnej, - możliwość szybkiego montażu/ demontażu mechanizmu dozowania - dozownik nadaje się do wszystkich płynów dezynfekcyjnych - posiada przycisk łokciowy wykonany ze stali nierdzewnej - posiada zbiornik o pojemności 500ml na płyn dezynfekujący (zbiornik wykonany z tworzywa), - możliwość regulacji dozowania płynu (0,5ml - 1,5ml) - wymiary przycisku łokciowego: długość: 15cm, szerokość: 8cm - wyposażony w zestaw montażowy (kołki, śruby) - wymiary: głębokość: 22cm, wysokość: 29,5cm, szerokość: 8cm (+/-0,5cm) |  |

Poz. 3  Kosz na odpady

| # LP. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kosz na odpady - kosz wykonany jest z wysokiej jakości stali o podwyższonej odporności na odkształcenia - obudowa kosza musi posiadać dodatkową wzmocnioną wewnętrzną obręcz z tworzywa sztucznego oraz posiadać pełne zamknięte dno kosza - powierzchnia kosza musi posiadać zabezpieczenie przed pozostawianiem odcisków palców na jego zewnętrznej powierzchni - kosz wyposażony w wytrzymały stalowy przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi - kosz wyposażony w niewidoczny, trwały, mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania - kosz z funkcję "otwarta pokrywa" - jednym przyciskiem można ustawić pokrywę kosza w pozycji otwartej, pozwala to na wygodny serwis kosza - czyszczenie, wymianę worka - kosz musi być wyposażony w wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami na dłoń, wiadro wykonane jest tworzywa sztucznego - wiadro wyposażone w system mocowania worka, który ukrywa jego nadmiar (wiadro w górnej części posiada otwór do którego wkłada się nadmiar worka) - kosz wyposażony w uchwyt do wygodnego przenoszenia - spód kosza musi być zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi wymiary kosza: - średnica górnej pokrywy: 305mm - średnica podstawy dolnej: 310mm - wysokość: 460mm |  |

Poz. 4  Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolkach

| # LP. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolkach - urządzenie wykonane jest z tworzywa ABS, w kolorze białym - pojemnik posiada okienko do kontroli ilości ręcznika papierowego - wyposażony w mechanizm wysuwający i ucinający kolejne porcje ręcznika papierowego o długości: min. 27,5cm - posiada mechanizm awaryjnego wysuwania ręcznika papierowego w postaci pokrętła - posiada możliwość wielokrotnego demontażu / montażu mechanizmu tnącego ręcznik papierowy oraz innych elementów wchodzących w skład urządzenia - przystosowany do dozowania ręczników papierowych w roli z adapterami - nie wymaga podłączeń hydraulicznych oraz elektrycznych, - pojemnik zamykany na kluczyk - posiada zestaw montażowy (kołki, śruby) - wymiary urządzenia: szerokość: 29cm; wysokość: 30cm; głębokość: 19cm (+/-0,5cm) |  |

Poz. 5  Uchwyt na papier toaletowy

| # LP. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uchwyt na papier toaletowy - wykonany z mosiądzu chromowanego, - odkryty ( bez klapki), - posiada zestaw montażowy (kołki, śruby) - wymiary szerokość 14cm, wysokość 7,5cm, głębokość 6 cm (+/-0,5cm) |  |

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……

…………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2010

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych -zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych"

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

Załącznik nr 1.10

WYMOGI TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE

Poz. 1  Myjnia dezynfekator

| # LP. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nieprzelotowe, z załadunkiem od góry przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie |  |
|  | ## Maksymalny załadunek na cykl: ## 1 basen+1pokrywa+2kaczki |  |
|  | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą 12 dysz natryskowych w tym min. 4 obrotowych |  |
|  | ## Zasilanie elektryczne 230V/ 50Hz lub 400V/3+N/50Hz |  |
|  | Maksymalna moc do 3500W |  |
|  | ## Urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej |  |
|  | ## W pełni zautomatyzowany cykl pracy |  |
|  | ## Urządzenie wyposażone w przyciski nożne uruchamiające wybrany cykl |  |
|  | ## 2 cykle: standardowy oraz intensywny |  |
|  | ## Dodatkowa funkcja spłukiwania komory w przypadku wylania nieczystości (np. z wiadra) do komory |  |
|  | ## Drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie, bez użycia rąk |  |
|  | ## Min. 7” wyświetlacz informujący o wybranym programie, parametrach cyklu i temperaturze |  |
|  | Czas cyklu dla standardowego programu maksymalnie 5 ## min. |  |
|  | ## Przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną |  |
|  | ## Zużycie zimnej wody na cykl standardowy: max 10l |  |
|  | ## Podłączenie wody zimnej i ciepłej: ¾’’ |  |
|  | ## Odpływ 100mm w podłodze lub ścianie |  |
|  | ## Szerokość urządzenia: max 600mm ## Wysokość urządzenia: max 945mm ## Głębokość urządzenia: max 655mm |  |
|  | ## Wbudowana pompa podajnika detergentu |  |
|  | ## Temperatura dezynfekcji termicznej 90oC |  |
|  | ## Jednoczęściowa komora w całości wykonana ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi kątami, umożliwiającymi swobodne spływanie płynów |  |
|  | ## Wymiary komory: 400x500x350mm |  |
|  | ## Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia |  |
|  | ## Automatyczne uchylanie pokrywy po skończonym cyklu |  |
|  | ## Na wyposażeniu wszystkie wymagane kosze |  |