Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2010

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych -zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych"

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

Załącznik nr 1.1

WYMOGI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

Poz. 1 Stół zabiegowy – 1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Stół zabiegowy o konstrukcji stalowej, stabilnej pokrytej farbą proszkową |  |
|  | Wyposażony w czterosegmentowe tapicerowane, odporne na dezynfekcję leże z pełną regulacją do pozycji leżącej, siedzącej, Pivota, Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga |  |
|  | Wszystkie segmenty blatu regulowane sprężynami gazowymi |  |
|  | Regulacja wysokości stołu elektryczna przy pomocy pilota ręcznego |  |
|  | Stół wyposażony w podłokietniki |  |
|  | Wymagany zamontowany wieszak na prześcieradło jednorazowe |  |
|  | Wyposażony w system kółek jezdnych |  |
|  | Regulacja kąta łamania części lędźwiowej -20° do +84° |  |
|  | Regulacja kąta łamania części piersiowej -18° do + 80° |  |
|  | Regulacja kąta podnóżka -45° do +50° |  |
|  | Pozycja Trendelenburga 0° do +20° |  |
|  | Pozycja anty-Trendelenburga -18° do 0° |  |
|  | Obciążenie minimum 160kg |  |
|  | Wymiary: - długość 2000mm - szerokość 700mm - wysokość od 480 do 1000mm - tolerancja wymiarów stołu wynosi +/- 20mm |  |
|  | Wybór kolorystyki do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety kolorów producenta |  |
|  | Wyrób medyczny |  |

Poz. 2 Stół rehabilitacyjny – 1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Stół rehabilitacyjny stacjonarny wyposażony w system jezdny z centralną blokadą kół |  |
|  | Konstrukcja stołu wykonana ze stali malowanej proszkowo |  |
|  | Stół wyposażony w blat trzyczęściowy z podłokietnikami tapicerowany materiałem odpornym na dezynfekcję |  |
|  | W podgłówku otwór na głowę z możliwością zamknięcia dodatkową zatyczką |  |
|  | Podgłówek regulowany przy pomocy sprężyną gazową |  |
|  | Podnóżek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej |  |
|  | Środkowa część stołu regulowana elektrycznie za pomocą siłownika elektrycznego |  |
|  | Regulacja stołu winna umożliwiać uzyskanie pozycji Pivota oraz fotela. |  |
|  | Regulacja wysokości stołu elektryczna przy pomocy pilota ręcznego |  |
|  | Stół wyposażony w uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża |  |
|  | Wyposażony w 4 regulowane stopki |  |
|  | Wyposażenie stołu w banany rehabilitacyjne – 3 szt. |  |
|  | Wyposażony w wieszak na prześcieradło jednorazowe |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia zagłówka od -80° do 45° |  |
|  | Kąt nachylenia oparcia pleców od 0° do 80° |  |
|  | Regulacja kąta łamania leża od 0° do 45° |  |
|  | Obciążenie minimalne 150kg |  |
|  | Wymiary: długość 2100mm szerokość 680mm ( szerokość odnosi się do najszerszego odcinka stołu) wysokość od 490 do 1050mm - tolerancja wymiarów stołu wynosi +/- 20mm |  |
|  | Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego z dostępnej palety kolorów producenta |  |
|  | Wyrób medyczny |  |

Poz. 3 Stół pionizacyjno-rehabilitacyjny – 1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja stołu wykonana ze stali malowanej proszkowo. |  |
|  | Podstawa stołu wyposażona w cztery regulowane stopki oraz w system jezdny z czterema skrętnymi kółkami z hamulcem |  |
|  | Blat stołu jednoczęściowy tapicerowany materiałem zmywalnym odpornym na dezynfekcje |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości oraz kąta nachylenia leża za pomocą siłownika elektrycznego |  |
|  | Wyposażony w uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża |  |
|  | Wyposażony w pilot ręczny do regulacji wysokości |  |
|  | Wyposażony w trzy pasy do stabilizacji pacjenta zapinane na zatrzask magnetyczny |  |
|  | Regulacja kata nachylenia leża 0º do + 88º |  |
|  | Wymiary: - długość 2060mm - szerokość 720mm - wysokość od 710 do 970mm Tolerancja wymiarów stołu wynosi +/- 20mm |  |

Poz. 4  Kabina UGUL wraz z kompletnym osprzętem – 1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kabina pojedyncza z drabinką |  |
| 2. | Konstrukcja wykonana z siedmiu prostokątnych ram wypełnionych prętami w formie siatki o prostokątnych oczkach oraz jednej ramy prostokątnej wykonanej w formie drabinki |  |
| 3. | Wykonana ze stali malowanej proszkowo |  |
| 4. | Wymiary: - szerokość 2000mm (+/-30mm) - głębokość 2000mm (+/-30mm) - wysokość 2000mm (+/-30mm) |  |
|  | Kompletny osprzęt do ćwiczeń i zawieszeń: - linka długość 1600 mm – 14 szt. - linka długość 960 mm – 6 szt. - linka długość 2450 mm – 1 szt. - linka długość 5720 mm – 1 szt. - linka długość 3750 mm – 3 szt. - podwieszka przedramion i podudzi 100x420 – 6 szt. - podwieszka ud i ramion 135x540 – 6 szt. - podwieszka pod miednicę 230x830 - 2 szt. - podwieszka klatki piersiowej 820 x 300 – 1 szt. - podwieszka pod głowę 150x530 – 1 szt. - podwieszka stóp 75x610 – 4 szt. - podwieszka dwustawowa Pelota 160x80 pas 40x135 – 4 szt. - pas do wyciągu za miednicę 1330x170 – 1 szt. - kamaszek 135 x 170 – 2 szt. - ciężarek miękki 0,5kg – 2 szt. - ciężarek miękki 1kg – 2 szt. - ciężarek miękki 1,5kg – 2 szt. - ciężarek miękki 2kg – 2 szt. - ciężarek miękki 2,5kg – 2 szt. - ciężarek miękki 3kg – 1 szt. - ciężarek miękki 4kg – 1 szt. - esik – 60 szt. - pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej Pelota 210x448 3 paski 30x1130 – 1 szt. - pas do stabilizacji klatki piersiowej Pelota 118x300 pas 40x1080 - 1 szt. - pas do stabilizacji podudzia Pelota 100x120 pas 40x1320 – 2 szt. - pas do stabilizacji ramienia i przedramienia Pelota 100x120 2 paski 40x365 – 2 szt. - pas do stabilizacji ud Pelota 118x300 2 paski 30x1100 – 1 szt. - pętla Glissona z orczykiem – 1 szt. |  |
| 5. | Wyrób medyczny |  |

Poz. 5 Poręcze do nauki chodzenia – 1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych farba proszkową |  |
|  | Wymiary gabarytowe 1255 x 3000 mm |  |
|  | Regulacja wysokości poręczy od 655 do 1055mm |  |
|  | Regulacja rozstawu szerokości poręczy 370 do 700mm |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie minimum 150 kg |  |

Poz. 6 Wózek inwalidzki – 2 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali precyzyjnej |  |
|  | Możliwość składania wózka |  |
|  | Wyposażony w podnóżki z możliwością ich odchylania do wewnątrz i na zewnątrz, regulacją ich wysokości oraz możliwością ich odpięcia |  |
|  | Materiał tapicerki nylonowy |  |
|  | Wyposażony w hamulce dociskowe |  |
|  | Wyposażony w podłokietniki z możliwością ich odchylania i wyciągania |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości płyty podnóżka |  |
|  | Koła tylne pneumatyczne -bezdętkowe |  |
|  | Koła przednie pełne gumowe |  |
|  | Wyposażony w stopkę pod nogę do przechylania wózka- udogodnienie dla osoby prowadzącej wózek |  |
|  | Wysokość całkowita wózka 1120 mm (+/-20mm) |  |
|  | Głębokość siedziska 450mm (+/-40mm) |  |
|  | Wysokość siedziska 510mm (+/-20mm) |  |
|  | Szerokość siedziska minimalna 565mm |  |

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……

…………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2010

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych -zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych"

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

Załącznik nr 1.2

WYMOGI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

Poz. 1 Wózek do dystrybucji leków-1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia: szerokość 760mm (+/- 10mm) głębokość 490mm (+/-10mm) wysokość 1090mm (+/-10mm) |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana z ramy aluminiowej wypełnionej panelami bocznymi w tworzywa ABS |  |
|  | Blat na wózku wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS o wymiarach długość 710 x szerokość 450mm, blat zabezpieczony rantami o wysokości 25mm zapobiegając przesuwaniu się materiałów na blacie |  |
|  | Uchwyty do przetaczania wózka są umieszczone po obu stronach wózka przy krótszych bokach, wykonane z wytrzymałego tworzywa PP |  |
|  | Wózek wyposażony w dwa centralne zamki znajdujące się po obu stronach wózka |  |
|  | Wnętrze wózka wyposażone w szuflady: z jednej strony pięć szuflad z drugiej strony wózek wyposażony w trzy szuflady, szuflady występujące po obu stronach wózka w ilości po trzy sztuki są oddzielne i działają niezależnie. Od dołu wózka: -jedna szuflada otwierana jednostronnie wypełniająca całą długość i szerokość wózka o wymiarach długość 569 x głębokość 398 x wysokość 234 mm - druga szuflada otwierana jednostronnie wypełniająca całą długość i szerokość wózka długość 569 x głębokość 398 x wysokość 155 mm - trzecia szuflada występuje po jednej i po drugiej stronie wózka jako dwie oddzielne szuflady o wymiarach 570x215 x 140mm - czwarta i piąta szuflada występuje po jednej i drugiej stronie wózka jako samodzielne oddzielne szuflady o wymiarach 570 x 215 x 60mm |  |
|  | Wyposażenie sześciu szuflad od góry obustronnie posiada po 5 wyjmowanych kuwet: - 20 kuwet o wymiarach 112 x 215 x 75mm - 10 kuwet o wymiarach 112 x 215 x 154mm - każda z kuwet wyposażona w minimum dwie ruchome plastikowe przegrody |  |
|  | Wózek wyposażony w cztery koła o średnicy 125 mm w tym dwa z hamulcem |  |

Poz. 2 Wózek wielofunkcyjny - 1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia: szerokość 690mm (+/- 10mm) głębokość 518mm (+/- 10mm) wysokość 1006mm (+/- 10mm) |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo |  |
|  | Aluminiowa rama wózka |  |
|  | Blat na wózku wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS o wymiarach długość 640 x szerokość 510mm, blat zabezpieczony rantami o wysokości 30mm zapobiegając przesuwaniu się materiałów na blacie |  |
|  | Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy 125mm antystatycznych w przeciwpyłowej obudowie w tym dwa koła wyposażone w hamulec jedno wyposażone w blokadę kierunku jazdy |  |
|  | Koła bez widocznej osi toczenia. |  |
|  | Wózek wyposażony w pięć szuflad: - dwie pierwsze szuflady pod blatem wymiary 569 x 398 x 76mm - dwie środkowe szuflady wymiary 569 x 398 x 155mm - dolna szuflada o wymiarach 569 x 398 x 234mm |  |
|  | Szuflady na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem zabezpieczone hamulcem przed ewentualnym wypadnięciem. |  |
|  | Prowadnice spowolniające z funkcją cichego domknięcia i samodociągu |  |
|  | Ładowność jednej szuflady min 25 kg |  |
|  | Dwie szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród – rozwiązanie pozwalające na segregowanie zawartości szuflad. |  |
|  | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania możliwy do zainstalowania z obydwóch stron wózka zależnie od preferencji użytkownika |  |
|  | Wyposażony w wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa ABS, o udźwigu min. 5 kg |  |
|  | Wózek wyposażony w zamykany kosz na śmieci umieszczony na ścianie bocznej wózka w metalowym koszyku |  |
|  | Wyposażony w wieszak z dwoma haczykami na płyny infuzyjne |  |
|  | Wyposażony w uniwersalny kosz wielofunkcyjny montowany na boku wózka |  |
|  | Posiada uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty w kształcie koszyka |  |
|  | Akcesoria instalowane na aluminiowych szynach umożliwiających dowolną aranżacje elementów wyposażenia |  |
|  | Listwa odbojowa znajdująca się u podstawy wszystkich 4 ścian wózka |  |
|  | Wszystkie szuflady zamykane za pomocą zamka centralnego |  |

Poz. 3  Wózek opatrunkowy - 1 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany/ wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia: szerokość 690mm (+/- 10mm) głębokość 518mm (+/- 10mm) wysokość 927mm (+/- 10mm) |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo |  |
|  | Aluminiowa rama wózka |  |
|  | Blat na wózku wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS o wymiarach długość 640 x szerokość 510mm, blat zabezpieczony rantami o wysokości 30mm zapobiegając spadaniu materiałów z blatu |  |
|  | Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy 125mm antystatycznych w przeciwpyłowej obudowie w tym dwa koła wyposażone w hamulec jedno wyposażone w blokadę kierunku jazdy |  |
|  | Koła bez widocznej osi toczenia. |  |
|  | Wózek wyposażony w trzy szuflady: - jedna szuflada wymiar 569 x 398 x 155mm - dwie szuflady wymiary 569 x 368 x 234mm |  |
|  | Szuflady na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem zabezpieczone hamulcem przed ewentualnym wypadnięciem. |  |
|  | Prowadnice spowolniające z funkcją cichego domknięcia i samodociągu |  |
|  | Ładowność jednej szuflady min. 25 kg |  |
|  | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania możliwy do zainstalowania z obydwóch stron wózka zależnie od preferencji użytkownika |  |
|  | Wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa ABS, o udźwigu min. 5 kg |  |
|  | Wózek wyposażony w zamykany kosz na śmieci umieszczony na ścianie bocznej wózka w metalowym koszyku |  |
|  | Wyposażony w koszyk metalowy ażurowy na rękawiczki montowany na ścianie bocznej wózka |  |
|  | Wyposażony w uniwersalny metalowy ażurowy kosz wielofunkcyjny montowany na ścianie bocznej wózka |  |
|  | Wózek wyposażony w aluminiowe szyny montażowe umożliwiające dowolną aranżację akcesoriów i elementów wyposażenia |  |
|  | Listwa odbojowa znajdująca się u podstawy wszystkich 4 ścian wózka |  |
|  | Wszystkie szuflady zamykane za pomocą zamka centralnego |  |

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……

…………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu