`

Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)

| Lp. | Sprzęt |  | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BRONCHOFIBEROSKOP Z PRZENOŚNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA-INTUBACYJNY |  | 1 kpl. |
| Producent……………………………………………… |  |  | Model……………………………………………… |
| l.p |  | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) |
|  |  | Rok produkcji 2017 |  |
|  |  | Sprzęt fabrycznie nowy |  |
|  |  | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej: nie większa niż 5,2 mm. |  |
|  |  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej: nie większa niż 5,1 mm. |  |
|  |  | Średnica kanału roboczego: minimum 2,55 mm. |  |
|  |  | Kierunek widzenia: 0º. |  |
|  |  | Kąt obserwacji: minimum 95º. |  |
|  |  | Zakres głębi ostrości: minimum 3÷50 mm. |  |
|  |  | Zakres zaginania końcówki bronchofiberoskopu w górę: minimum do 150º. |  |
|  |  | Zakres zaginania końcówki bronchofiberoskopu w dół: minimum do 120º. |  |
|  |  | Przyłącze ssania zamontowane na stałe dla celów higienicznych. |  |
|  |  | Możliwość pełnego zanurzania bronchofiberoskopu w środku dezynfekcyjnym bez negatywnych skutków. |  |
|  |  | Bateryjne diodowe źródło światła do bronchofiberoskopu, kompatybilne z oferowanym bronchofiberoskopem. - Lampa typu LED. - Wskaźnik żywotności baterii. - Czas ciągłej pracy na jednej baterii: - minimum 9 godzin. - Masa nie większa niż 130 g. - Możliwość pełnego zanurzania źródła światła wraz z bronchofiberoskopem w środku dezynfekcyjnym bez negatywnych skutków. |  |
|  |  | Walizka do przechowywania i transportu bronchofiberoskopu. |  |
|  |  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |
|  |  | Gwarancja 24 miesiące na całość przedmiotu zamówienia |  |
|  |  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 8 lat od daty zakupu |  |
|  |  | W przypadku zgłoszenia wad, usterek lub innych uszkodzeń naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wad, usterek lub innych uszkodzeń |  |
|  |  | W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 5 dni roboczych wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w okresie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii wad, usterek lub innych uszkodzeń |  |
|  |  | Możliwość maksymalnie 3 wad, usterek lub innego uszkodzenia awarii o tych samych objawach w przypadku wystąpienia czwartej wady, usterki lub innego uszkodzenia awarii wymiana aparatu na nowy |  |
|  |  | Szkolenie personelu medycznego min. 3 osób w zakresie obsługi sprzętu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia okresu gwarancji jakości |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem |  |
|  |  | Dokumenty potwierdzające iż przedmiot zamówienia jest dopuszczony do użytku na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku |  |
|  |  | Montaż i uruchomienie |  |