Załącznik nr 2A

| Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – System monitoringu do kontroli temperatury i wilgotności w urządzeniach chłodniczych w dwóch lokalizacjach SPWSZ, dwa komplety |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca …………………………………………………………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań poprzez dokładny opis wymagań lub wpisanie odpowiedzi TAK potwierdzające spełnienie wymagań |
| Parametry wymagane |  |  |
| 1 | Rok produkcji całego systemu : minimum 2018 |  |
| 2 | Montaż i uruchomienie systemu w dwóch jednostkach : - Arkońska 4, 71-455 Szczecin - Alfreda Sokołowskiego 11, 70-001 Szczecin |  |
| 3 | Każdy system musi kontrolować minimum 7 urządzeń z późniejszą możliwością rozbudowy (Możliwość samodzielnego podłączenia do każdego z systemów dodatkowych urządzeń celem kontroli temperatury i wilgotności). |  |
| 4 | Każdy system musi obsługiwać powierzchnię min 90m2 wliczając w to również ściany i podłogę w obszarze (piwnica i parter) |  |
| 5 | System musi posiadać możliwość powiadomienia SMS i e-mail w przypadku przekroczenia zadanej temperatury / wilgotności / utraty zasilania / rozładowania baterii / utraty łączności z czujnikiem max 30 minut po tym zdarzeniu. |  |
| 6 | Instalacja 7 czujników podzielonych na 2 lokalizacje : - Arkońska 4, 71-455 Szczecin : 5 czujników - Alfreda Sokołowskiego 11, 70-001 Szczecin : 4 czujniki |  |
| 7 | Każdy czujnik musi posiadać certyfikat kalibracji |  |
| 8 | System musi posiadać możliwość przeglądania zapisów/raportów do minimum 12 miesięcy wstecz. |  |
| 9 | Generowanie wydruków za dowolny okres. Format .PDF, .XLS na komputerze zamawiającego |  |
| 10 | Ręczna konfiguracja dolnego i górnego progu (temperatury i wilgotności) alarmowego |  |
| 11 | Zakres pracy każdego z czujników : temperatura minimum -5°C i wilgotność zakres minimum 0% ~ 85% RH |  |
| 12 | Dryft nie większy niż < 0.1°C na rok |  |
| 13 | Każdy z czujników musi być klasyfikowany jako minimum IP41 |  |
| 14 | Żywotność baterii w każdym z czujników minimum 12 miesięcy, w przypadku wyczerpania się baterii dostawca dostarczy urządzenia zamienne na własny koszt lub dostarczy baterie wraz z instrukcją samodzielnej jej wymiany. ( Przez okres gwarancji ) |  |
| 15 | System komunikacji oparty o technologie LTE ( Poza infrastrukturą zamawiającego ) |  |
| 16 | Zasilacz awaryjny (UPS) podtrzymujący pracę całego systemu minimum 4h |  |
| 17 | Dostęp do oprogramowania zarządzającego przez przeglądarkę na komputerze zamawiającego |  |
| 18 | Zamawiający w okresie gwarancji zwolniony jest z opłaty abonamentowej za usługę LTE/SMS |  |

| Inne wymagania |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja na cały system minimum 24 miesięcy |  |
| 2 | W okresie gwarancji wykonanie przeglądów / kalibracji czujników zgodnie z zaleceniami producenta ,lub certyfikatem kalibracji z wyszczególnieniem czynności wykonywanych podczas przeglądów / kalibracji czujników – dostarczyć dokument z urządzeniem. |  |
| 3 | W przypadku zgłoszenia jakiejkolwiek niesprawności naprawa nastąpi w ciągu maksimum 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. |  |
| 4 | W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 5 dni roboczych wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w okresie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia niesprawności |  |
| 5 | Liczba napraw powodująca wymianę elementu na nowy – 3 naprawy tego samego elementu |  |
| 6 | Szkolenie |  |
| 7 | Jeżeli system zaoferowany przez Wykonawcę wymaga opłaty licencyjnej w celu zapewnia dostępu do panelu zarządzającego całym systemem to powyższa kwota zostanie wliczona w cenę systemu. Okres licencji minimum 24 miesięcy |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca potwierdzi wymaganie Zamawiającego poprzez wpisanie słowa „TAK” Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni je w całości.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)