Załącznik nr 1A do SIWZ (dotyczy zadania nr 4)

Wymagane parametry graniczne

APARAT DO BARWIEŃ IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymogi ogólne |  |  |
|  | Producent/kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Typ urządzenia | podać |  |
|  | Świadectwo zgodności CE – dostarczone z aparatem |  |  |
|  | Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych– dostarczone z aparatem |  |  |
|  | Paszport techniczny dostarczony na instalację aparatu wraz z kartą gwarancyjną |  |  |
|  | Spełnienie wymogów obowiązującego prawa w tym ustawy o wyrobach medycznych |  |  |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane |  |  |
| II | Wymogi szczegółowe |  |  |
|  | W pełni automatyczny aparat do immunohistochemicznego barwienia preparatów wykonanych ze: skrawków parafinowych, mrożaków, rozmazów, cytospinów. |  |  |
|  | Aparat wykonujący wszystkie etapy barwienia immunohistochemicznego od deparafinizacji do właściwego barwienia na pokładzie jednego aparatu. |  |  |
|  | Aparat posiadający minimum 30 miejsc na barwione preparaty, z niezależnym sterowaniem temperaturą dla każdej pozycji. |  |  |
|  | Odczynniki barwiące wprowadzane na pokład za pomocą barkodów lub chipów. |  |  |
|  | Identyfikacja preparatów za pomocą kodów kreskowych lub chipów. |  |  |
|  | Możliwość umieszczenia na pokładzie aparatu minimum dwóch, różnych zestawów barwiących, |  |  |
|  | Aparat zabezpieczający tkankę przed wysychaniem na każdym etapie barwienia bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełka. |  |  |
|  | Aparat wyposażony w opcję zaprogramowania barwienia „na noc”. |  |  |
|  | Aparat umożliwiający dodawanie kolejnych preparatów do realizacji odczynów IHC w trakcie już trwającego cyklu barwienia. |  |  |
|  | Aparat z otwartym systemem, dającym możliwość wyboru własnego rodzaju przeciwciał używanych do barwienia. |  |  |
|  | Aparat pozwalający na oznaczenie co najmniej 25 różnych przeciwciał w jednym cyklu pracy. |  |  |
|  | Aparat stosujący bezksylenową technikę przeprowadzania preparatów. |  |  |
|  | Aparat posiadający niezbędne certyfikaty do diagnostyki pacjenta CE i IVD. |  |  |
|  | Aparat powinien zawierać wyposażenie dodatkowe: zestaw komputerowy z drukarką z oprogramowaniem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwienia oraz UPS podtrzymujący pracę aparatu (w razie awarii prądu) umożliwiający dokończenie procesu barwienia. |  |  |
|  | Naprawy i konserwacja sprzętu na koszt producenta przez okres trwania umowy. |  |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu w miejscu instalacji aparatu. |  |  |
|  | Wsparcie merytoryczne w trakcie trwania umowy, w zakresie obsługi aparatu i wprowadzania wystandaryzowanych protokołów barwień na życzenie klienta. |  |  |
| III | Gwarancja |  |  |
|  | Okres gwarancji przez czas trwania umowy. Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i w wykonawstwie. |  |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii max. 48 godziny (dni robocze). |  |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia 5 dni roboczych. |  |  |
|  | Wszelkie koszty (transport, dojazd itp.) związane z naprawami w okresie gwarancji ponosi wykonawca. |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy, konserwacja i aktualizacja oprogramowania wg zaleceń producenta w okresie gwarancji. |  |  |
| IV | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w jęz. Polskim – dostarczone z aparatem. |  |  |
|  | Oryginalna instrukcja obsługi w j. angielskim (nie dotyczy urządzeń wyprodukowanych w Polsce) – dostarczone z aparatem. |  |  |
|  | Dokumentacja serwisowa i techniczna – dostarczone z aparatem. |  |  |
|  | Oryginalny prospekt producenta w języku polskim. |  |  |
| V | Szkolenia |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi potwierdzone stosownym zaświadczeniem (certyfikatem); pierwsze szkolenie przy uruchomieniu, kolejne na życzenie Zamawiającego w okresie do roku od uruchomienia. |  |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowa i kontrola systemu, diagnostyka uszkodzeń w zakresie podstawowym. |  |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE oraz podać dopuszczone parametry oferowane. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.