Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(dla zadania nr 1)

Wymagane parametry graniczne

i parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 1

| L.p. | ### Cewnik diagnostyczny 4-biegunowy o stałej krzywiźnie |  | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości) z zaznaczeniem stron katalogowych na potwierdzenie spełnienia wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |  |
| 1.1. | Średnice cewnika: 5 F 6 F |  | ................................... ................................... |
| 1.2. | Długość użytkowa min. 110 cm (dla cewników 5F dopuszczalna długość minimalna 80 cm) |  |  |
| 1.3. | Dostępne krzywizny: JOSEPHSON, COURNAND, DAMATO, HIS |  |  |
| 1.4. | Pierścienie 2 mm |  |  |
| 1.5. | Odstępy między pierścieniami 2 – 5 – 2 mm |  |  |
| 1.6. | Elektrody wykonane z platyny |  |  |
| 1.7. | Cewniki wykonane z materiału tłumiącego drgania (np. stabilne lub równoważne) |  |  |
| 1.8. | Wybór cewników musi obejmować wersję 5F z miękką końcówką dla pacjentów pediatrycznych |  |  |
| 2. | #### Parametry oceny jakości | Podać oferowany parametr | ### Punktacja |
| 2.1. | Zbrojony kanał cewnika (braided shaft) pojedynczy lub podwójny | …………………………… | Pojedyńczy – 10 pkt. Podwójny - 30 pkt. |
| 2.2. | Dostępność elektrod z wypukłymi pierścieniami, o co najmniej 2 rodzajach krzywizn do wyboru | ……………………………… | Pojedyńczy – 10 pkt. Podwójny - 30 pkt. |

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(dla zadania nr 2)

Wymagane parametry graniczne

i parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 2

| L.p. | Cewnik diagnostyczny 10-biegunowy o stałej krzywiźnie |  | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości) z zaznaczeniem stron katalogowych na potwierdzenie spełnienia wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |  |
| 1.1. | Średnice cewnika: 5 F - ( 10-biegunowy ) (dla cewnika o średnicy 5 F dopuszcza się cewnik 6-biegunowy zamiast 10-biegunowego) – podać biegunowość ................... 6 F - ( 10 -biegunowy) |  | ............................ ............................ |
| 1.2. | Długość użytkowa min. 110 cm |  |  |
| 1.3. | Dostępne krzywizny: JOSEPHSON, DAMATO, COURNAND, HIS, JOSEPHSON SPECIAL lub równoważne |  |  |
| 1.4. | Pierścienie 2 mm |  |  |
| 1.5. | Odstępy między pierścieniami 2 – 5 – 2 mm |  |  |
| 1.6. | Elektrody wykonane z platyny |  |  |
| 1.7. | Cewniki wykonane z materiału tłumiącego drgania (np. stabilene lub równoważne) |  |  |
| 1.8. | Wybór cewników musi obejmować wersję 5F z miękką końcówką dla pacjentów pediatrycznych |  |  |
| 2. | #### Parametry oceny jakości | Podać oferowany parametr | ### Punktacja |
| 2.1. | Dostępność elektrod z wypukłymi pierścieniami, o co najmniej 2 rodzajach krzywizn do wyboru | …………………………… | Pojedyńczy - 10 pkt. Podwójny - 30 pkt. |

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(dla zadania nr 3)

Wymagane parametry graniczne

i parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 3

| L.p. | ### Cewnik do mapingu żył płucnych o stałej średnicy pętli. |  | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości) z zaznaczeniem stron katalogowych na potwierdzenie spełnienia wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |  |
| 1.1. | # Długość użytkowa: co najmniej 115 cm |  |  |
| 1.2. | Liczba pierścieni (elektrod) diagnostycznych na pętli: minimum 10 |  |  |
| 1.3. | Średnica trzonu cewnika i części tworzącej pętlę (shaft and electrodes): maksymalnie 7F |  |  |
| 1.4. | ## Dostępne co najmniej 4 średnice pętli w zakresie od 15 mm do 30 mm |  |  |
| 1.5. | Możliwość zginania i prostowania końcówki cewnika (deflectable tip) |  |  |
| 2. | #### Parametry oceny jakości | Podać oferowany parametr | ### Punktacja |
| 2.1. | Dodatkowe średnice pętli poniżej 15 mm lub powyżej 30 mm | tak*/nie* | Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt |
| 2.2. | Pamięć kształtu pętli (drut nitynolowy) | tak*/nie* | Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt |
| 2.3 | Dostępność cewników nawigacyjnych współpracujących z systemem CARTO 3 | tak*/nie* | Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt |
| 2.4 | Możliwość wizualizacji i współpraca z systemem CARTO 3 | tak*/nie* | Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt |
| 2.5 | Dostępność cewników nawigacyjnych (NAV) współpracujących z systemem CARTO 3 | tak*/nie* | Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt |

*niepotrzebne skreślić

# Uwaga!     Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(dla zadania nr 4)

Wymagane parametry graniczne

i parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 4

| L.p. | ### Cewnik diagnostyczny 4-biegunowy o stałej krzywiźnie |  | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości) z zaznaczeniem stron katalogowych na potwierdzenie spełnienia wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |  |
| 1.1. | Średnice cewnika: 5 F 6 F |  | ............................ ............................ |
| 1.2. | Długość użytkowa min. 110 cm (dla cewników 5F dopuszczalna długość minimalna 80 cm) |  |  |
| 1.3. | Dostępne krzywizny: JOSEPHSON, COURNAND, DAMATO, HIS |  |  |
| 1.4. | Pierścienie 2 mm |  |  |
| 1.5. | Odstępy między pierścieniami 2 – 5 – 2 mm |  |  |
| 1.6. | Elektrody wykonane z platyny |  |  |
| 1.7. | Cewniki wykonane z materiału tłumiącego drgania (np. stabilne lub równoważne) |  |  |
| 1.8. | Wybór cewników musi obejmować wersję 5F z miękką końcówką dla pacjentów pediatrycznych |  |  |
| 2. | #### Parametry oceny jakości | Podać oferowany parametr | ### Punktacja |
| 2.1. | Zbrojony kanał cewnika (braidedshaft) pojedynczy lub podwójny | ………………………………… | Pojedyńczy – 10 pkt. Podwójny - 30 pkt. |
| 2.2. | Dostępność elektrod z wypukłymi pierścieniami, o co najmniej 2 rodzajach krzywizn do wyboru | ………………………………… | Pojedyńczy – 10 pkt. Podwójny - 30 pkt. |

# Uwaga!     Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)